文本结果

盈建科软件

目录

第1章 结构基本信息	1

1.1 基本参数	1

1.1.1 计算控制信息	1

1.1.2 刚度系数	1

1.1.3 二阶效应信息	1

1.1.4 分析求解信息	1

1.1.5 风荷载信息	1

1.1.6 地震信息	1

1.1.7 时域显式随机模拟法	1

1.1.8 性能设计信息	1

1.1.9 性能设计包络信息	1

1.1.10 减震隔震	1

1.1.11 设计信息	1

1.1.12 活荷载信息	1

1.1.13 构件设计信息	1

1.1.14 防火验算	1

1.1.15 包络设计	1

1.1.16 材料信息	1

1.1.17 钢筋强度	1

1.1.18 地下室信息	1

1.1.19 荷载组合	1

1.1.20 鉴定加固	1

1.1.21 安全性鉴定	1

1.1.22 危险房屋鉴定	1

1.1.23 钢结构加固	1

1.1.24 装配式	1

1.2 塔参数	1

1.3 楼层信息	1

1.4 层塔属性	1

1.5 楼层质量	1

1.6 楼层偏心率	1

1.7 各层质心偏心率	1

第2章 工况与组合	1

2.1 工况信息	1

2.2 工况系数	1

2.3 组合信息	1

第3章 荷载信息	1

3.1 风荷载信息	1

第4章 立面规则性	1

4.1 [层剪力]/[层间位移]刚度	1

4.2 剪切刚度比	1

4.3 楼层受剪承载力	1

4.4 薄弱层信息	1

第5章 周期及地震作用	1

5.1 周期信息	1

5.2 周期比	1

5.3 有效质量系数	1

5.4 振型地震力信息	1

5.5 各振型基底剪力	1

5.6 剪重比及调整系数	1

5.7 分层地震作用放大系数	1

第6章 倾覆力矩及剪力统计信息	1

6.1 各层各塔规定水平力	1

6.2 倾覆力矩统计(抗规方式)	1

6.3 倾覆力矩统计(轴力方式)	1

6.4 倾覆力矩统计(改进轴力方式)	1

6.5 框架柱地震剪力及百分比	1

第7章 位移统计	1

7.1 楼层位移比	1

7.2 楼层位移指标	1

第8章 舒适度验算	1

8.1 风振舒适度验算	1

第9章 整体稳定与抗倾覆	1

9.1 结构整体稳定验算	1

9.2 结构整体抗倾覆验算	1

第10章 指标汇总	1

第1章 结构基本信息

1.1 基本参数

| 结构体系: | 框架结构 |
| --- | --- |
| 结构所在地区: | 全国 |
| 地下室层数: | 0 |
| 嵌固端所在层号(层顶嵌固): | 0 |
| 与基础相连构件最大底标高(m): | 0 |
| 裙房层数: | 0 |
| 转换层所在层号: | 0 |
| 加强层所在层号: | 0 |
| 竖向荷载计算信息: | 施工模拟三 |
| 风荷载计算信息: | 一般计算方式 |
| 地震力计算信息: | 计算水平地震作用 |
| 是否计算吊车荷载: | 否 |
| 是否计算人防荷载: | 否 |
| 是否考虑预应力等效荷载工况: | 否 |
| 是否生成传给基础的刚度: | 否 |
| 上部结构计算考虑基础结构: | 否 |
| 是否生成绘等值线用数据: | 否 |
| 是否计算温度荷载: | 否 |
| 竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响: | 否 |
| 施工模拟加载层步长: | 1 |
| 考虑填充墙刚度: | 否 |
| 采用通用规范: | 是 |

1.1.1 计算控制信息

| 水平力与整体坐标夹角: | 0.00 |
| --- | --- |
| 连梁按墙元计算控制跨高比: | 4.00 |
| 连梁材料强度默认同墙: | 是 |
| 墙元细分最大控制长度(m): | 1.00 |
| 板元细分最大控制长度(m): | 1.00 |
| 短墙肢自动加密: | 是 |
| 弹性板荷载计算方式: | 平面导荷 |
| 膜单元类型: | 经典膜元(QA4) |
| 考虑梁端刚域: | 否 |
| 考虑柱端刚域: | 否 |
| 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点: | 是 |
| 梁与弹性板变形协调: | 是 |
| 弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移: | 否 |
| 刚性楼板假定: | 整体指标计算采用强刚，其它计算非强刚 |
| 地下室楼板强制采用刚性楼板假定: | 否 |
| 是否自动划分多塔: | 否 |
| 计算现浇空心板: | 否 |
| 增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移: | 否 |
| 梁墙自重扣除与柱重叠部分: | 否 |
| 楼板自重扣除与梁墙重叠部分: | 否 |
| 是否输出节点位移: | 否 |
| 地震内力按全楼弹性板6计算: | 否 |
| 结构计算时考虑楼梯刚度: | 否 |
| 门式刚架按平面框架方式计算: | 否 |
| 错层主次梁生成刚性杆自动铰接: | 是 |
| 自动计算现浇板自重: | 是 |

1.1.2 刚度系数

| 梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》5.2.4条取值: | 否 |
| --- | --- |
| 中梁刚度放大系数: | 1.00 |
| 边梁刚度放大系数上限: | 1.50 |
| 连梁刚度折减系数（地震）: | 0.70 |
| 连梁刚度折减系数（风）: | 1.00 |

1.1.3 二阶效应信息

| 是否考虑 P-Delt 效应: | 否 |
| --- | --- |

1.1.4 分析求解信息

| 启用并行求解器: | 是 |
| --- | --- |
| 使用cpu核心数量(0为自动): | -2 |
| 设定内存(MB,0为自动): | 0 |
| 自定义控制参数: |  |
| 求解器类型: | Pardiso Couple |
| 加载步骤数量: | 10 |
| 迭代次数[0,100]: | 30 |
| 位移控制: | 是 |
| 位移控制精度: | 0.0010 |
| 荷载控制: | 是 |
| 荷载控制精度: | 0.0010 |
| 考虑几何非线性: | 否 |

1.1.5 风荷载信息

| 使用指定风荷载数据: | 否 |
| --- | --- |
| 多方向风角度: |  |
| 执行规范: | GB50009-2012 |
| 地面粗糙程度: | B |
| 修正后的基本风压 (kN/m2): | 0.40 |
| 结构X向基本周期（秒）: | 0.20 |
| 结构Y向基本周期（秒）: | 0.20 |
| 风荷载计算用阻尼比: | 0.050 |
| 承载力设计时的风荷载效应放大系数: | 1.0 |
| 考虑顺风向风振: | 是 |
| 舒适度验算用基本风压 (kN/m2): | 0.25 |
| 舒适度验算用阻尼比: | 0.020 |
| 水平风荷载体型分段数: | 1 |
| 分段号 最高层号 X迎风 X背风 X侧风 X挡风 Y迎风 Y背风 Y侧风 Y挡风: |  |
| 1 2 0.80 -0.50 0.00 1.00 0.80 -0.50 0.00 1.00: |  |
| 自动计算结构宽深: | 是 |
| 考虑横向风振: | 否 |
| 考虑扭转风振: | 否 |

1.1.6 地震信息

| 阻尼比确定方法: | 全楼统一 |
| --- | --- |
| 结构的阻尼比: | 0.050 |
| 按地震动区划图GB18306-2015计算: | 否 |
| 设计地震分组: | 一 |
| 地震烈度: | 6 (0.05g) |
| 场地类别: | Ⅱ |
| 特征周期: | 0.35 |
| 周期折减系数: | 0.70 |
| 特征值分析类型: | WYD-RITZ |
| 振型数确定方式: | 用户定义 |
| 用户定义振型数: | 6 |
| 按主振型确定地震内力符号: | 否 |
| 框架的抗震等级: | 3 |
| 剪力墙的抗震等级: | 3 |
| 钢框架的抗震等级: | 3 |
| 抗震构造措施的抗震等级: | 不改变 |
| 框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级: | 是 |
| 地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降级及抗震措施4级: | 是 |
| 是否考虑偶然偏心: | 是 |
| X向偶然偏心值: | 0.05 |
| Y向偶然偏心值: | 0.05 |
| 偶然偏心计算方法: | 等效扭矩法(传统法) |
| 是否考虑双向地震扭转效应: | 是 |
| 自动计算最不利地震方向的作用: | 是 |
| 斜交抗侧力构件方向的附加地震数: | 0 |
| 活荷重力荷载代表值组合系数: | 0.50 |
| 使用自定义地震影响系数曲线: | 否 |
| 地震影响系数最大值: | 0.040 |
| 罕遇地震影响系数最大值: | 0.280 |
| 地震作用放大方法: | 全楼统一 |
| 全楼地震力放大系数: | 1.00 |
| 地震计算时不考虑地下室以下的结构质量: | 否 |

1.1.7 时域显式随机模拟法

| 执行时域显式随机模拟法: | 否 |
| --- | --- |

1.1.8 性能设计信息

| 是否考虑性能设计: | 否 |
| --- | --- |

1.1.9 性能设计包络信息

| 按照抗规方法进行性能包络设计: | 否 |
| --- | --- |

1.1.10 减震隔震

1.1.11 设计信息

| 是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力: | 是 |
| --- | --- |
| 是否扭转效应明显: | 否 |
| 是否自动计算动位移比例系数: | 否 |
| 第一平动周期方向动位移比例（0~1）: | 0.50 |
| 第二平动周期方向动位移比例（0~1）: | 0.50 |
| 0.2V0 调整分段数: | 0 |
| 分段号 起始层号 终止层号: |  |
| 0.2V0调整规则: | min(0.20V0,1.50Vfmax) |
| 0.2V0调整时楼层剪力最小倍数: | 0.20 |
| 0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数: | 1.50 |
| 0.2V0 调整上限: | 2.00 |
| 考虑双向地震时内力调整方式: | 先考虑双向地震再调整 |
| 与柱相连的框架梁端M、V不调整: | 否 |
| 剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分: | 否 |
| 实配钢筋超配系数: | 1.15 |
| 框支柱调整上限: | 5.00 |
| 零应力区验算时底面尺寸确定方式: | 质心到最近边距离的2倍 |
| 按层刚度比判断薄弱层方法: | 高规和抗规从严 |
| 有地下室时嵌固层刚度比执行《高规》3.5.2-2: | 否 |
| 剪切刚度计算时hi取层高: | 否 |
| 自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整: | 否 |
| 自动根据层间受剪承载力比值调整配筋: | 否 |
| 是否转换层指定为薄弱层: | 是 |
| 薄弱层地震内力放大系数: | 1.25 |
| 强制指定的薄弱层层号: | 0 |
| 梁端弯矩调幅系数: | 0.85 |
| 框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数: | 0.50 |
| 非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数: | 0.33 |
| 梁扭矩折减系数: | 0.40 |
| 转换结构构件（三、四级）水平地震作用效应放大系数: | 1.00 |
| 支撑按柱设计临界角: | 20 |
| 按竖向构件内力统计层地震剪力: | 否 |
| 位移角小于此值时，位移比设置为1: | 0.00020 |
| 剪力墙承担全部地震剪力: | 否 |

1.1.12 活荷载信息

| 柱、墙活荷载是否折减: | 否 |
| --- | --- |
| 按建模菜单“房间属性”计算活荷载折减系数: | 否 |
| 考虑活荷不利布置的最高层号: | 2 |
| 梁活荷载内力放大系数: | 1.00 |
| 楼面梁活荷载折减: | 不折减 |

1.1.13 构件设计信息

| 柱配筋计算原则: | 单偏压 |
| --- | --- |
| 按简化方法计算柱剪跨比（Hn/2h0）: | 是 |
| 柱剪跨比采用层高: | 是 |
| 连梁按对称配筋设计: | 否 |
| 抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋: | 是 |
| 矩形混凝土梁按T形梁配筋: | 否 |
| 墙柱配筋设计考虑端柱: | 否 |
| 墙柱配筋设计考虑翼缘墙: | 否 |
| 与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计: | 是 |
| 铰接时按非框架梁设计: | 否 |
| 验算一级抗震墙施工缝: | 是 |
| 受弯构件按压弯设计控制轴压比: | 0.40 |
| 梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边): | 0.00 |
| 不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比: | 否 |
| 框架柱的轴压比限值按框架结构采用: | 否 |
| 梁保护层厚度 (mm): | 20 |
| 柱保护层厚度 (mm): | 20 |
| 型钢混凝土构件设计依据: | 《组合结构设计规范》JGJ138-2016 |
| 矩形钢管混凝土构件设计依据: | 《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159：2004 |
| 执行《高钢规》JGJ99-2015: | 是 |
| 异形柱配筋计算只考虑固定钢筋: | 否 |
| 按叠合柱设计的叠合比: | 0.00 |
| 剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: | 否 |
| 约束边缘构件层全部设为约束边缘构件: | 否 |
| 约束边缘构件判定采用底部加强区底层轴压比: | 是 |
| 归入阴影区的λ/2区最大长度: | 0 |
| 面外梁下生成暗柱边缘构件: | 全都生成 |
| 边缘构件合并距离 (mm): | 300 |
| 短肢边缘构件合并距离 (mm): | 600 |
| 边缘构件尺寸取整模数 (mm): | 10 |
| 构造边缘构件尺寸设计依据: | 《高规》JGJ3-2010 第7.2.16条 |
| 约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计: | 否 |
| 按边缘构件轮廓计算配筋: | 否 |
| 钢构件截面净毛面积比: | 0.85 |
| 钢梁按压弯设计控制轴压比: | 0.10 |
| X向钢柱计算长度是否按有侧移计算: | 是 |
| Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算: | 是 |
| 钢柱计算长度系数考虑嵌固端: | 否 |
| 按《钢标》自动判断强弱支撑: | 否 |
| 门刚规范用GB51022-2015: | 是 |
| 执行门规GB51022附录A: | 是 |
| 执行门规GB51022附录A.0.8: | 否 |
| 门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定: | 否 |
| 执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017): | 是 |
| 按宽厚比等级控制局部稳定: | 否 |
| 按钢标6.2.7验算梁下翼缘稳定: | 是 |
| 冷弯薄壁构件考虑冷弯效应: | 是 |
| 方、矩形管成型方式系数: | 1.0 |
| 施工阶段验算组合类别: | 标准组合 |
| 组合梁施工荷载(kN/m2): | 1.5 |
| 抗剪连接件单侧边距(mm): | 20 |

1.1.14 防火验算

| 进行承载力法防火验算: | 否 |
| --- | --- |

1.1.15 包络设计

| 是否分塔与整体分别计算，并取大: | 否 |
| --- | --- |
| 考虑与不考虑地下室是否分别计算，并取大: | 否 |
| 考虑与不考虑楼梯刚度是否分别计算，并取大: | 否 |
| 自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值: | 否 |
| 是否考虑多个嵌固端模型分别计算，配筋结果取最大值: | 否 |
| 是否与其它模型进行包络取大: | 否 |

1.1.16 材料信息

| 混凝土容重 (kN/m3): | 26.00 |
| --- | --- |
| 砌体容重 (kN/m3): | 22.00 |
| 钢材容重 (kN/m3): | 78.00 |
| 轻骨料混凝土容重 (kN/m3): | 18.50 |
| 轻骨料混凝土密度等级: | 1800 |
| 索体容重 (kN/m3): | 76.00 |
| 铝合金容重 (kN/m3): | 27.00 |
| 梁箍筋间距 (mm): | 100 |
| 柱箍筋间距 (mm): | 100 |
| 墙水平分布筋最大间距 (mm): | 200 |
| 墙竖向分布筋最小配筋率 (%): | 0.30 |
| 墙水平分布筋最小配筋率 (%): | 0.20 |
| 结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号: | 0 |
| 结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率: | 0.60 |

1.1.17 钢筋强度

| HPB300钢筋强度设计值（N/mm2）: | 270 |
| --- | --- |
| HRB335钢筋强度设计值（N/mm2）: | 300 |
| HRB400钢筋强度设计值（N/mm2）: | 360 |

1.1.18 地下室信息

| 土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4): | 10.00 |
| --- | --- |
| 扣除地面以下几层回填土约束: | 0 |
| 外墙分布筋保护层厚度(mm): | 35 |
| 回填土容重 (kN/m3): | 18.00 |
| 回填土侧压力系数: | 0.50 |
| 室外地平标高 (m): | -0.35 |
| 地下水位标高 (m): | -20.00 |
| 室外地面附加荷载 (kN/m2): | 0.00 |
| 基础水工况组合方式: | 叠加 |
| 按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计: | 否 |
| 地下室侧土约束施加方式: | 顶板双向弹簧 |
| 按反应位移法计算地下结构的地震作用: | 否 |
| 按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计: | 按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计: 否 |

1.1.19 荷载组合

| 采用自定义组合: | 否 |
| --- | --- |
| 使用建模自定义组合模板: | 否 |
| 结构重要性系数: | 1.00 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》: | 是 |
| 刚重比按1.3恒+1.5活计算: | 否 |
| 恒载分项系数: | 1.30 |
| 活载分项系数: | 1.50 |
| 活荷载组合值系数: | 0.70 |
| 活荷载频遇值系数: | 0.60 |
| 活荷载准永久值系数: | 0.50 |
| 考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数: | 1.00 |
| 风荷载分项系数: | 1.50 |
| 风荷载组合值系数: | 0.60 |
| 风荷载频遇值系数: | 0.40 |
| 风荷载是否参与地震组合: | 否 |
| 重力荷载分项系数: | 1.30 |
| 水平地震力分项系数: | 1.40 |

1.1.20 鉴定加固

| 是否鉴定加固: | 否 |
| --- | --- |

1.1.21 安全性鉴定

| 是否进行安全性鉴定: | 否 |
| --- | --- |

1.1.22 危险房屋鉴定

| 是否进行危险房屋鉴定: | 否 |
| --- | --- |

1.1.23 钢结构加固

| 是否进行钢结构加固: | 否 |
| --- | --- |

1.1.24 装配式

| 是否是装配式结构: | 否 |
| --- | --- |

1.2 塔参数

表1-2-1 表1 塔号1

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 结构体系 | 框架结构 |
| 结构X向基本周期（秒） | 0.20 |
| 结构Y向基本周期（秒） | 0.20 |
| 水平风荷载体型分段数 | 1 |
| 系数 | 分段号 最高层号 挡风 迎风 背风 侧风 |
|  | 1 2 1.00 0.80 -0.50 0.00 |
| 0.2V0 调整分段数 | 0 |
| 0.2V0调整时楼层剪力最小倍数 | 0.20 |
| 0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数 | 1.50 |

1.3 楼层信息

表1-3-1 表1 构件数量

| 层号 | 塔号 | 梁数 | 柱数 | 支撑数 | 墙数 | 层高(m) | 累计高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2.400 | 7.000 |
| 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 |

表1-3-2 表2 保护层(mm)

| 层号 | 塔号 | 梁保护层 | 柱保护层 | 墙保护层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 20 | 20 |  |
| 1 | 1 | 20 | 20 |  |

表1-3-3 表3 按主筋统计(混凝土/主筋)

| 层号 | 塔号 | 梁 | 柱 | 支撑 | 墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 17(C30/360) | 8(C30/360) |  |  |
| 1 | 1 | 13(C30/360) | 8(C30/360) |  |  |

表中为钢筋强度设计值，选择中、大震不屈服设计时，程序分别采用材料强度标准值、极限值进行计算。

表1-3-4 表4 按箍筋统计

| 层号 | 塔号 | 梁 | 柱 | 支撑 | 墙(水平/竖向) | 边缘构件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 17(360) | 8(360) |  |  | (270) |
| 1 | 1 | 13(360) | 8(360) |  |  | (270) |

表中为钢筋强度设计值，选择中、大震不屈服设计时，程序分别采用材料强度标准值、极限值进行计算。

1.4 层塔属性

表1-4-1 表1 层塔属性

| 层号 | 塔号 | 属性 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 标准层2 |
| 1 | 1 | 标准层1 |

1.5 楼层质量

根据《高规》3.5.6条的规定，楼层质量沿高度宜均匀分布，楼层质量不宜大于相邻下部楼层的1.5倍。结构全部楼层满足规范要求。

表1-5-1 表1 楼层质量(t)

| 层号 | 塔号 | 恒载质量 | 活载质量 | 附加质量 | 质量比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 131.9 | 3.0 | 0.0 | 0.846 |
| 1 | 1 | 149.7 | 9.8 | 0.0 | 1.000 |

恒载产生的总质量(t):   281.573

活载产生的总质量(t):   12.737

结构的总质量(t):     294.310

结构总质量包括恒载、活载产生的质量和附加质量以及自定义工况荷载产生的质量

活载产生的总质量、自定义工况荷载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果(1t=1000kg)

1.6 楼层偏心率

表1-6-1 表1 楼层偏心率

| 层号 | 塔号 | Eex | Eey |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.2974 | 0.0014 |
| 2 | 1 | 0.0025 | 0.0017 |

1.7 各层质心偏心率

表1-7-1 表1 各层质心偏心率

| 层号 | 塔号 | 质心X | 质心Y | 等效宽B | 等效高H | ECCX | ECCY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 36160.20 | 3339.72 | 12.00 | 6.51 | 0.0% | 1.7% |
| 1 | 1 | 36160.20 | 3339.84 | 11.67 | 7.10 | - | - |

第2章 工况与组合

2.1 工况信息

表2-1-1 表1 工况信息

| 工况简称 | 工况详称 |
| --- | --- |
| EX | EX -- X方向地震作用下的标准内力 |
| EX+ | EX+ -- X方向(+5%偏心)地震作用下的标准内力 |
| EX- | EX- -- X方向(-5%偏心)地震作用下的标准内力 |
| EY | EY -- Y方向地震作用下的标准内力 |
| EY+ | EY+ -- Y方向(+5%偏心)地震作用下的标准内力 |
| EY- | EY- -- Y方向(-5%偏心)地震作用下的标准内力 |
| EXMAX | EXMAX -- X方向最不利地震作用下的标准内力 |
| EYMAX | EYMAX -- Y方向最不利地震作用下的标准内力 |
| +WX | +WX -- +X方向风荷载作用下的标准内力 |
| -WX | -WX -- -X方向风荷载作用下的标准内力 |
| +WY | +WY -- +Y方向风荷载作用下的标准内力 |
| -WY | -WY -- -Y方向风荷载作用下的标准内力 |
| DL | DL -- 恒载作用下的标准内力 |
| LL | LL -- 活载作用下的标准内力 |
| LL1 | LL1 -- 考虑活载随机作用时梁负弯矩包络的标准内力 |
| LL2 | LL2 -- 考虑活载随机作用时梁正弯矩包络的标准内力 |

2.2 工况系数

表2-2-1 表1 工况系数

| 名称 | 质量系数 | 分项系数 |  |  |  |  |  |  | 组合值系数 |  |  |  | 频遇值系数 |  | 准永久值系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不利 | 有利 | 地震不利 | 地震有利 | 人防不利 | 人防有利 | 非地震 |  | 地震 | 人防 |  |  |  |  |
| EX | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| EX+ | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| EX- | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| EY | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| EY+ | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| EY- | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| EXMAX | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| EYMAX | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| +WX | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |  | 0.20 | 0.00 | 0.40 |  | 0.00 |  |
| -WX | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |  | 0.20 | 0.00 | 0.40 |  | 0.00 |  |
| +WY | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |  | 0.20 | 0.00 | 0.40 |  | 0.00 |  |
| -WY | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |  | 0.20 | 0.00 | 0.40 |  | 0.00 |  |
| DL | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| LL | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |  | 0.50 | 0.00 | 0.60 |  | 0.50 |  |
| LL1 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |  | 0.50 | 0.00 | 0.60 |  | 0.50 |  |
| LL2 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |  | 0.50 | 0.00 | 0.60 |  | 0.50 |  |

2.3 组合信息

表2-3-1 表1 组合信息

| 组合号 | V-D | V-L | +X-W | -X-W | +Y-W | -Y-W | X-E | Y-E | Z-E | R-F | TEM | CRN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.30 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.00 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.30 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.30 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.30 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.30 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.30 | 1.50 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.30 | 1.50 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.30 | 1.50 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.30 | 1.50 |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.30 | 1.05 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.30 | 1.05 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.30 | 1.05 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.30 | 1.05 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.00 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.00 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.00 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.00 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.00 | 1.50 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.00 | 1.50 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.00 | 1.50 |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.00 | 1.50 |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.00 | 1.05 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.00 | 1.05 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.00 | 1.05 |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.00 | 1.05 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  | -1.40 |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |
| 30 | 1.30 | 0.65 |  |  |  |  |  | -1.40 |  |  |  |  |
| 31 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 32 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  | -1.40 |  |  |  |  |  |
| 33 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |
| 34 | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  |  | -1.40 |  |  |  |  |

第3章 荷载信息

3.1 风荷载信息

表3-1-1 表1 X向风荷载信息(kN,kN-m)

| 层号 | 塔号 | 顺风外力 | 顺风剪力 | 顺风倾覆弯矩 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 12.5 | 12.5 | 30.0 | 1.54 |
| 1 | 1 | 25.7 | 38.2 | 205.8 | 1.37 |

表3-1-2 表2 Y向风荷载信息(kN,kN-m)

| 层号 | 塔号 | 顺风外力 | 顺风剪力 | 顺风倾覆弯矩 | 风振系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 22.9 | 22.9 | 55.0 | 1.53 |
| 1 | 1 | 39.2 | 62.1 | 340.6 | 1.37 |

第4章 立面规则性

4.1 [层剪力]/[层间位移]刚度

《高规》3.5.2-1条规定：对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比，本层与相邻上层的比值不宜小于0.7，与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。

《高规》3.5.2-2条规定：对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构，楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ2可按式（3.5.2-2）计算，且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9；当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时，该比值不宜小于1.1；对结构底部嵌固层，该比值不宜小于1.5。

Ratx1,Raty1: X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2,Raty2: X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

表4-1-1 表1 [层剪力]/[层间位移]刚度

| 层号 | 塔号 | Ratx1 | Raty1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.2432 | 1.3617 |
| 2 | 1 | 1.0000 | 1.0000 |

4.2 剪切刚度比

Ratx,Raty: X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

表4-2-1 表1 剪切刚度比

| 层号 | 塔号 | Ratx | Raty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2 | 1 | 4.4794 | 4.6440 |

4.3 楼层受剪承载力

《高规》3.5.3条规定：A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%，不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%；B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

Ratio_X,Ratio_Y: 表示本层与上一层的承载力之比

表4-3-1 表1 楼层受剪承载力

| 层号 | 塔号 | X向承载力(kN) | Y向承载力(kN) | Ratio_X | Ratio_Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1733.5 | 958.8 | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1027.3 | 958.8 | 1.00 | 1.00 |

4.4 薄弱层信息

表4-4-1 表1 薄弱层信息

| 层号 | 塔号 | X向调整系数 | Y向调整系数 |
| --- | --- | --- | --- |

第5章 周期及地震作用

5.1 周期信息

表5-1-1 表1 周期信息（强刚模型）

| 振型号 | 周期(s) | 转角(度) | 平动系数(X) | 平动系数(Y) | 扭转系数(Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4642 | 90.0569 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 0.2812 | 0.0107 | 0.34 | 0.00 | 0.66 |
| 3 | 0.2185 | 0.0810 | 0.66 | 0.00 | 0.34 |
| 4 | 0.1061 | 89.9985 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 0.0614 | 0.0121 | 0.14 | 0.01 | 0.85 |
| 6 | 0.0528 | 179.9939 | 0.86 | 0.00 | 0.14 |

表5-1-2 表2 周期信息

| 振型号 | 周期(s) | 转角(度) | 平动系数(X) | 平动系数(Y) | 扭转系数(Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4667 | 90.0386 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 0.2886 | 0.0308 | 0.36 | 0.00 | 0.64 |
| 3 | 0.2268 | 0.0497 | 0.64 | 0.00 | 0.36 |
| 4 | 0.1084 | 90.1185 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 0.0681 | 105.7902 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | 0.0673 | 0.1339 | 0.55 | 0.27 | 0.17 |

5.2 周期比

《抗规》3.4.1条文说明对于特别不规则项目的定义为：扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大于0.85。

本项目周期比限值为0.9

第1扭转周期(0.2812)/第1平动周期(0.4642) = 0.61

该结构周期比满足要求。

5.3 有效质量系数

表5-3-1 表1 有效质量系数

| 振型号 | X向平动质量系数%(sum) | Y向平动质量系数%(sum) | Z向扭转质量系数%(sum) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00(0.00) | 95.09(95.09) | 0.00(0.00) |
| 2 | 35.04(35.04) | 0.00(95.09) | 23.77(23.77) |
| 3 | 59.71(94.75) | 0.00(95.09) | 12.12(35.89) |
| 4 | 0.00(94.75) | 4.89(99.98) | 0.00(35.89) |
| 5 | 0.00(94.75) | 0.02(99.99) | 0.00(35.89) |
| 6 | 2.67(97.41) | 0.00(99.99) | 10.06(45.95) |

根据《高规》5.1.13条,各振型的参与质量之和不应小于总质量的90%。

5.4 振型地震力信息

表5-4-1 X向地震下振型1时地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x(kN) | F-x-y(kN) | F-x-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00 | -0.04 | -0.00 |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |

表5-4-2 X向地震下振型2时地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x(kN) | F-x-y(kN) | F-x-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 22.82 | -0.01 | -0.00 |
| 1 | 1 | 18.42 | 0.03 | -126.96 |

表5-4-3 X向地震下振型3时地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x(kN) | F-x-y(kN) | F-x-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 41.24 | 0.04 | 0.00 |
| 1 | 1 | 29.05 | 0.02 | 118.33 |

表5-4-4 X向地震下振型4时地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x(kN) | F-x-y(kN) | F-x-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |

表5-4-5 X向地震下振型5时地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x(kN) | F-x-y(kN) | F-x-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |

表5-4-6 X向地震下振型6时地震力

| 层号 | 塔号 | F-x-x(kN) | F-x-y(kN) | F-x-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -3.63 | -0.01 | 0.00 |
| 1 | 1 | 5.86 | 0.01 | -16.16 |

表5-4-7 Y向地震下振型1时地震力

| 层号 | 塔号 | F-y-x(kN) | F-y-y(kN) | F-y-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -0.05 | 63.94 | 0.00 |
| 1 | 1 | -0.03 | 48.01 | -0.07 |

表5-4-8 Y向地震下振型2时地震力

| 层号 | 塔号 | F-y-x(kN) | F-y-y(kN) | F-y-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 1 | 1 | 0.01 | 0.00 | -0.07 |

表5-4-9 Y向地震下振型3时地震力

| 层号 | 塔号 | F-y-x(kN) | F-y-y(kN) | F-y-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.10 |

表5-4-10 Y向地震下振型4时地震力

| 层号 | 塔号 | F-y-x(kN) | F-y-y(kN) | F-y-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00 | -8.64 | 0.00 |
| 1 | 1 | -0.01 | 13.63 | -0.00 |

表5-4-11 Y向地震下振型5时地震力

| 层号 | 塔号 | F-y-x(kN) | F-y-y(kN) | F-y-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 1 | 1 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |

表5-4-12 Y向地震下振型6时地震力

| 层号 | 塔号 | F-y-x(kN) | F-y-y(kN) | F-y-t(kN-m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.01 | 0.00 | -0.04 |

5.5 各振型基底剪力

表5-5-1 表1 各振型基底剪力(kN)

| 振型号 | EX | EY |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 111.95 |
| 2 | 41.24 | 0.00 |
| 3 | 70.29 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 4.99 |
| 5 | 0.00 | 0.01 |
| 6 | 2.23 | 0.00 |

5.6 剪重比及调整系数

表5-6-1 表1 X向地震剪重比及调整系数

| 层号 | 塔号 | X向调整前剪力(kN) | X向剪重比 | X向调整系数 | X向调整后剪力(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 50.06 | 3.713% | 1.000 | 50.06 |
| 1 | 1 | 86.56 | 2.941% | 1.000 | 86.56 |

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 0.80%

表5-6-2 表2 Y向地震剪重比及调整系数

| 层号 | 塔号 | Y向调整前剪力(kN) | Y向剪重比 | Y向调整系数 | Y向调整后剪力(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 64.49 | 4.783% | 1.000 | 64.49 |
| 1 | 1 | 112.07 | 3.808% | 1.000 | 112.07 |

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 0.80%

5.7 分层地震作用放大系数

表5-7-1 表1 分层地震作用放大系数

| 层号 | 塔号 | X向地震作用放大系数 | Y向地震作用放大系数 |
| --- | --- | --- | --- |

第6章 倾覆力矩及剪力统计信息

6.1 各层各塔规定水平力

表6-1-1 表1 各层各塔规定水平力(kN)

| 层号 | 塔号 | FX | FY |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 50.1 | 64.5 |
| 1 | 1 | 36.5 | 47.6 |

6.2 倾覆力矩统计(抗规方式)

表6-2-1 X向规定水平力下倾覆力矩及百分比(kN-m)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 120.2(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 120.2 |
| 1 | 1 | 518.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 518.3 |

表6-2-2 Y向规定水平力下倾覆力矩及百分比(kN-m)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 154.8(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 154.8 |
| 1 | 1 | 670.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 670.3 |

6.3 倾覆力矩统计(轴力方式)

表6-3-1 X向规定水平力下倾覆力矩及百分比(kN-m)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 156.9(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 156.9 |
| 1 | 1 | 548.9(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 548.9 |

表6-3-2 Y向规定水平力下倾覆力矩及百分比(kN-m)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 202.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 202.3 |
| 1 | 1 | 719.4(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 719.4 |

6.4 倾覆力矩统计(改进轴力方式)

表6-4-1 X向规定水平力下倾覆力矩及百分比(kN-m)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 156.9(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 156.9 |
| 1 | 1 | 548.9(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 548.9 |

表6-4-2 Y向规定水平力下倾覆力矩及百分比(kN-m)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 短肢墙 | 普通墙 | 斜撑 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 202.3(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 202.3 |
| 1 | 1 | 719.4(100.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 0.0(0.0%) | 719.4 |

6.5 框架柱地震剪力及百分比

表6-5-1 X向地震下剪力及百分比(kN)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 剪力墙 | 总剪力 | 柱剪力百分比 | 柱基底剪力百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 50.1 | 0.0 | 50.1 | 100.00% | 0.00% |
| 1 | 1 | 86.6 | 0.0 | 86.6 | 100.00% | 0.00% |

表6-5-2 Y向地震下剪力及百分比(kN)

| 层号 | 塔号 | 框架柱 | 剪力墙 | 总剪力 | 柱剪力百分比 | 柱基底剪力百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 64.5 | 0.0 | 64.5 | 100.00% | 0.00% |
| 1 | 1 | 112.1 | 0.0 | 112.1 | 100.00% | 0.00% |

第7章 位移统计

7.1 楼层位移比

表7-1-1 表11 +X风

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.22 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.24 | 1.00 |

表7-1-2 表12 -X风

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.22 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.24 | 1.00 |

表7-1-3 表13 +Y风

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.01 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |

表7-1-4 表14 -Y风

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.01 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |

表7-1-5 表17 X规定水平力

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.17 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.18 | 1.00 |

表7-1-6 表18 X正偏规定水平力

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.11 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.13 | 1.00 |

表7-1-7 表19 X负偏规定水平力

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.22 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.24 | 1.00 |

表7-1-8 表20 Y规定水平力

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |

表7-1-9 表21 Y正偏规定水平力

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.05 | 1.05 |
| 1 | 1 | 1.05 | 1.05 |

表7-1-10 表22 Y负偏规定水平力

| 层号 | 塔号 | 层位移比 | 层间位移比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.05 | 1.05 |
| 1 | 1 | 1.05 | 1.05 |

7.2 楼层位移指标

表7-2-1 表1 X地震

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/9999 |
| 1 | 1 | 1/9999 |

表7-2-2 表2 X双向地震

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/9999 |
| 1 | 1 | 1/9999 |

表7-2-3 表3 Y地震

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/2651 |
| 1 | 1 | 1/2779 |

表7-2-4 表4 Y双向地震

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/2601 |
| 1 | 1 | 1/2721 |

表7-2-5 表5 X地震最不利

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/2651 |
| 1 | 1 | 1/2779 |

表7-2-6 表6 Y地震最不利

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/9999 |
| 1 | 1 | 1/9999 |

表7-2-7 表7 +X风

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/9999 |
| 1 | 1 | 1/9999 |

表7-2-8 表8 -X风

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/9999 |
| 1 | 1 | 1/9999 |

表7-2-9 表9 +Y风

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/5503 |
| 1 | 1 | 1/5310 |

表7-2-10 表10 -Y风

| 层号 | 塔号 | 位移角 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1/5503 |
| 1 | 1 | 1/5310 |

第8章 舒适度验算

8.1 风振舒适度验算

《高规》3.7.6条：房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。在10年一遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值对于住宅、公寓不应超过0.15 m/s2，对于办公、旅馆不应超过0.25 m/s2。

《高钢规》3.5.5条：房屋高度不小于150m的高层民用建筑钢结构在10年一遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值对于住宅、公寓不应超过0.20 m/s2，对于办公、旅馆不应超过0.28 m/s2。

表8-1-1 表1 顶点最大加速度(m/s2) 塔号：1

| 工况 | 顺风向 | 横风向 |
| --- | --- | --- |
| WX | 0.025 | 0.006 |
| WY | 0.042 | 0.011 |

第9章 整体稳定与抗倾覆

9.1 结构整体稳定验算

表9-1-1 表1 基于地震作用的刚重比验算

| 层号 | 塔号 | X刚重比 | Y刚重比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 257.726 | 83.570 |
| 2 | 1 | 346.518 | 102.584 |

表9-1-2 表2 基于风荷载作用的刚重比验算

| 层号 | 塔号 | X刚重比 | Y刚重比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 285.133 | 88.278 |
| 2 | 1 | 248.206 | 79.137 |

9.2 结构整体抗倾覆验算

《高规》12.1.7条，在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与多遇水平地震标准值共同作用下，高宽比大于4的高层建筑，基础底面不宜出现零应力区；高宽比不大于4的高层建筑，基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15％。

表9-2-1 表1 层号：1   塔号：1

| 工况 | 抗倾覆力矩Mr(kN-m) | 倾覆力矩Mov(kN-m) | 比值Mr/Mov | 零应力区(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WX | 17917.502 | 178.344 | 100.47 | 0.00 |
| WY | 9902.432 | 289.763 | 34.17 | 0.00 |
| EX | 17612.619 | 403.938 | 43.60 | 0.00 |
| EY | 9733.933 | 523.008 | 18.61 | 0.00 |

第10章 指标汇总

表10-1 表1 指标汇总

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 294.31 |
| 质量比 |  | 1.00 < [1.5](1层1塔) |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](2层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 0.99 > [0.80](1层1塔) |
|  | Y向 | 0.98 > [0.80](1层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 0.2185 |
|  | Y | 0.4642 |
|  | T | 0.2812 |
| 周期比 |  | 0.61 < [0.9] |
| 有效质量系数 | X向 | 97.41% > [90%] |
|  | Y向 | 99.99% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 2.94% > [0.80%](1层1塔) |
|  | Y向 | 3.81% > [0.80%](1层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/9999 < [1/550](1层1塔) |
|  | Y向 | 1/2601 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/9999 < [1/550](1层1塔) |
|  | Y向 | 1/5310 < [1/550](1层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.24 < [1.50](1层1塔) |
|  | Y向 | 1.05 < [1.50](1层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.00 < [1.50](2层1塔) |
|  | Y向 | 1.05 < [1.50](1层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 248.21 > [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 79.14 > [10.00](2层1塔) |